《电子技术课程设计》课程教学大纲

一、教师或教学团队信息

| 教师姓名 | 职称 | 办公室 | 电话 | 电子信箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐凯 | 讲师 | 信机楼311 | 57122371 | xukai63@shnu.edu.cn |
| 罗阳 | 副教授 | 信机楼311 | 57122371 | yluo@shnu.edu.cn |
| 朱品昌 | 高级实验师 | 综合实验楼204 | 57122489-8003 | zhupinch@shnu.edu.cn |
| 王芳 | 实验师 | 综合实验楼412 | 57122489-8001 | wffang@shnu.edu.cn |

二、课程基本信息

课程名称（中文）：电子技术课程设计

课程名称（英文）：The electronic technology curriculum designs

课程类别：实践性环节

课程性质*：实践体验性

课程代码：

周学时：一周：学分:1

先修课程：《电路》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》

授课对象：电子信息工程

三、课程简介

本课程是电子信息类专业课程体系与内容的教学改革的产物，是组成电子信息类专业技术基础课的课程之一，也是很重要的一门实践性课程。其目的是通过一个电子系统的研究、设计与实现，使学生能将已学过的模拟电路、数字电路等知识综合运用于电子系统的设计中，从而培养学生知识综合应用及电子系统设计的能力，这是在所有实践性课程中最具活力，最能培养学生的自主学习与实践能力、培养学生创新思维的课程之一。在教学中可以根据学生所在的各学科专业的实际要求，选择不同的实践课题。

本课程是研讨型课程，采用教师辅导、学生自主学习与研究、演讲与讨论、设计与实践、答辩与验收等多种教学方式。

四、课程目标

通过电子技术课程设计，使学生较系统地掌握一般电子电路设计方法、设计步骤、参数计算、电子元器件的选择、电子电路的基本调试方法，并在此基础上，如何改进、完善、提高电路的性能和功能。学会根据设计任务的要求，如何查阅和消化理解相关技术文献，进行设计方案的论证、比较，方案具体实施。了解与课程设计有联系的相关知识，如安装工艺、元器件布局、线路走向，电路的干扰等问题。培养学生的实践动手能力，分析问题和解决问题的能力。

五、教学内容与进度安排*

1、自动报时数字钟

任务与要求

- 用数字显示时、分，12小时循环一次。

- 可以在任意时刻校准时间，只用一只按钮开关实现，要求可靠方便。

2、篮球比赛计时器

任务与要求

- 篮球比赛全场时间为48分钟，共分为4节，每节12分钟。要求开机自动置节计数器为第“1”节，节计时器为“12分00秒”。

- 用数字显示篮球比赛当时节数及每节时间的倒计时，计时器由分、秒计数器完成。秒计时器为模60，分计时器应能计满12分钟。

- 能随时用按钮开关控制比赛的启动/暂停，启动后开始比赛，暂停期间不计时，重新启动后继续计时。

- 每节比赛结束时，能以音响自动提示并暂停比赛计时，同时节数自动加1。

3、交通灯控制器

任务与要求

- 主干道亮绿灯时，则支干道亮红灯，主干道通车。

- 主干道亮红灯时，则支干道亮绿灯，支干道通车。

- 转换时，绿灯先变为黄灯，5秒后再变为红灯，同时另一方向道路的红灯转换为绿灯。

4、电子密码锁三

任务与要求

锁是人们生活中常用的物品，本题要求用电子器件设计制作一个密码锁的控制电路，使之在输入正确的代码时，输出开锁信号以推动执行机构动作，并用红灯亮、绿灯灭表示关锁，而用绿灯亮、红灯灭表示开锁。

- 锁的控制电路中储存一个可以修改的4位代码，当开锁按钮开关的输入代码等于储存的代码时，进入开锁状态而使锁打开。

- 从第一个按钮触动之后的5ｓ内若未将锁打开，则电路自动复位并进入自锁状态，使之无法再打开，并由扬声器发出持续20s的报警信号。

5、数字式竞赛抢答器

任务与要求

有许多比赛活动中，为了正确、公正、直观地判断出第一个抢答者，通常设置一台抢答器，通过数显、灯光及音响等多种手段指示出第一抢答者。同时，还可以设置记分、犯规和奖惩记录等多种功能。本题要求：

- 设计制作一个可容纳四组参赛的数字式抢答器，每组设置一个抢答按钮供抢答者使用。

- 电路具有第一抢答信号的鉴别和锁存功能。在主持人将系统复位并发出抢答指令可，若参赛者按抢答开关，并用组别显示电路显示出抢答者的组别，同时扬声器发出“嘀－嘟”的双音音响持续2ｓ。此时，电路应具有自锁功能，使别组的抢答开关不起作用。

- 设置记分电路。每组在开始时预置100分，抢答后由主持人记分，答对一次加10分，答错减10分。

6、数字电子称

任务与要求

称是重量的计量器具，不仅是商业部门的基本工具，在各种生产领域和人们的日常生活中也得以广泛应用，数字电子称用数字直接显示被称物体的重量，具有性能稳定、精度高、测量准确及使用方便等优点。

- 设计制作一个电子称电路，称量范围分成三档，0～1.999kg，0～19.99kg，0～199.9kg。

- 用3(1/2)位数字显示称量结果。

- 具有量程自动切换功能。

7、数字温度计

任务与要求

测温是生产和人民生话中的一项基本工作，在许多情况下都必须测定当时的环境温度，使用的温度测量器具的种类也很多，本题要求设计制作一个数字温度计。

- 被测温度范围为0～200°C。

- 用3(1/2)数字表头直接显示温度值，即能直接读出0～199.9°C，也可采用4位数码管进行显示。

8、30秒定时器

任务与要求

1、30秒计时功能，两位数字显示，计时间隔1秒。

2、进行30秒减计时，每次减计时结束后，发光二极管点亮，显示器显示00.

3、设置外部开关，可使定时器直接清零，启动计时、暂停/连续计时。

9、LED装饰系统设计

任务与要求

（1）LED应具有闪烁发光功能

（2）LED布局应具有装饰效果

（3）闪烁时间间隔可以调整

（4）能进行图案显示

10.串联型直流稳压电源的设计

任务与要求

主要技术指标：

(1) 输出电压可调范围：5~20V，(2) 最大输出电流：3A，(3) 稳压系数Sr≦0.1。

11、低频信号发生器的设计

任务与要求

（1）设计一个低频信号发生器，要求能输出正弦波、矩形波、三角波；

（2）信号输出频率为100Hz-100kHz。分为三段可调即100-1kHz、1kHz-10kHz、10kHz -100kHz，每段内可以连续调节；

（3）正弦波输出峰峰值大于1V，矩形波输出峰峰值不大于24V，三角波输出等于Vp-p=6V；

12、汽车尾灯控制电路

任务与要求

（1）用6个小灯泡模拟6只汽车尾灯，左3个，右3个。用4个开关分别模拟脚踏制动器、停车信号、左转弯控制和右转弯控制。

（2） 汽车在转弯时，该侧的3只尾灯按下列状态周期性的亮与暗：000—100—110—111—000。

（3）在无制动时，如果驾驶员不慎将两个转向开关都接通，则两侧的尾灯都作同样的周期性亮暗变化。

- 在制动时，若转弯开关合上（或错误的将两个转弯开关都合上），所有的6个尾灯均亮。

- 停车时，6个尾灯按脉冲频率闪亮。

13、脚步声控制照明灯设计

任务与要求

1.白天光线较强，照明灯不会点亮；

2.晚上有脚步声照明灯被点亮，脚步声比较小和轻时，灯亮后延时15秒再自动熄灭；

3.元件：功率集成电路加分立元件设计

4.能制作具体功能电路的实物样品。演示实现的功能。

14、红外遥控报警器设计

任务与要求

设计一个红外遥控报警器，当有人要遮挡红外光时应发出报警信号，无人遮挡红外光时报警器不工作（不发声）。

（1）设计一个红外遥控报警器

（2）设计一个红外发射器，调整频率为30KHZ。

（3）设计一个红外接收器，当无人遮挡红外光时，报警器不发出报警信号，当有人遮挡红外光时，报警器发声，报警信号频率为800HZ

（4）控制距离在2米以上。

15、医院住院病人呼喊器

任务与要求

设计一种无线“呼喊”器，供住院病人呼喊医生时使用。

- 住院病人可通过按到自己床头的按钮向医护人员发出“呼喊”信号。

- 一旦有病人发出“呼喊”信号，医护人员值班室设置的显示器即显示出该病人的床号，同时扬声器发出声响信号提示值班人员。

16、功率放大器设计

任务与要求

功率放大器设计基本要求：以NE5532为中心，对输入信号进行前端放大，再经过复合管进行功率放大，构成一个完整的乙类功放。

1.当输入信号≤50mV，输出功率可以达到6W以上，带宽可以达到40KHz至几百KHz。

2.电源部为整个系统提供稳定的15V直流电压。

3.写出电路的基本工作原理，并画出系统框图。说明主要模块功能：电源模块、功率放大器模块等

4.电源模块为功率放大器提供稳定的15V电压，信号输入功率放大器模块，经过前级NE5532的放，再经过8050、8550和D882组成的复合管的功率放大级，输出的即为我们要的功率放大信号。

17、数显式三极管β值测量电路设计

任务及要求

1、测量三极管β（0～199.9）；测试条件：①IB＝10μA，允许误差±2％；②13V≤UCE≤15V，且对应于不同的三极管的不同β值UCE基本不变。

2、环境温度:15℃～35℃，测量精度要求＜±1％；

3、数字显示清晰，无重叠或跳动现象；

4、电路制作好后，测试中不需人工调节便能满足测试条件。且插入三极管到指定位置，打开电源后，即显示被测三极管的β值，响应时间不超过1s。；

5、完成电路全部设计后，通过实验箱验证设计课题的正确性。

18、波形产生电路的设计

任务及要求

正弦波都是最基本的波形之一——在数学上，任何其他波形都可以表示为基本正弦波的傅里叶组合;从实际意义上来讲，它作为测试信号、参考信号以及载波信号而被广泛的应用。

在运算放大电路中，最适于发生低频正弦波的是文氏电桥振荡器和LC振荡器。可以采用基于运算放大器的文氏电桥正弦波发生器。

电路参数要求：经测试正弦波发生器能产生频率为100-1000Hz的正弦波，且能在较小的误差范围内将振幅限制在2.5V以内。

19、窄带选频放大器

任务及要求

窄带选频放大器常用于材料探伤和自动控制的各种测量仪表中，功能较强。一般可以选择合适的选频电路、放大器和低通滤波器组成窄带选频放大器；也可以采用双T带阻滤波器选频网络电路形式：

功能要求：把2KHz左右的信号频率从多种频率中选出来，且采用运算放大器对信号进行0~100倍左右的放大。

选择合适的电路结构，使得计算误差更小。

20、电阻炉温度控制器设计

任务及要求

设计一个电阻炉温度控制器，使受控场所的环境温度维持在设定的温度范围内

(1)设计合适的电源电路

(2) 用集成运放组成温度检测控制电路

(3)用继电接触控制电路控制加热器。

21、电子秒表

任务及要求

（1）计时部分由０.１s位、s个位、s十位和min个位四个计数器组成。其中min个位、0.1s位分别为8421BCD码十进制计数器，个位和十位组成六十进制8421BCD码计数器。计数范围０～10min，精度为0.1s，

（2）分别用三个按键实现清零、计时、停止三种工作状态。

（3）脉冲源可通过555多谐振荡器提供。

22.多级低频阻容耦合放大器的设计

任务及要求

(1)输入正弦波信号：有效值Ui≦10mV、内阻RS=50Ω、频率f=30HZ~30KHZ；

(2)输出正弦波信号：有效值UO≧3V、RO≦10Ω；

(3)输入电阻：Ri≧20kΩ

(4)工作稳定：温度变化时闭环增益相对变化率为开环相对变化率的十分之一。

(5)消除自激振荡。

注：教学进度视每学期的具体情况而定

六、修读要求

1、选题  一般由老师指定设计任务书，设计指标。

学生根据设计任务书的要求，提出设计方案。

2、课程设计的元器件  以中规模集成电路为主。大规模集成电路为辅。

3、课程设计步骤

（1）原理框图和原理电路图的预设计，参考有关专业书和到图书馆找参考资料。

（2）计算机仿真，建议用Multisim软件。

(3)在面包板上完成电路。

（4）设计报告审稿并打印。

4、设计报告 每个学生根据设计任务书的要求写出一篇课程设计报告书。（相当一片小论文）

5、辅导  老师的只进行个别辅导和答疑，辅导和答疑只针对学生的一般问题，强调学生自己动手。

6、课程设计的教学安排  设计时间第一周到第十五周分散进行自主安排时间。每个同学完成一篇设计报告书。不可以雷同。

7、课程设计的主要内容

(1 ) 完成电原理图的设计。(说明电路的主要原理)

(2 ) 画出电原理图，画图软件画。

（3）完成计算机仿真。

（5）在面包板上完成电路测试。

(4) 写出课程设计报告。

七、学习评价方案

考核方式

对考核的要求和执行包括以下几个方面：

1、完成电路测试‘

2、学生撰写课程设计报告。总结报告是对课程设计全过程的系统总结，是课程设计中一个重要部分。每个同学必须按规定模板从电路功能描述、设计思路、具体实现电路、经验及教训几个方面来撰写。

3、答辩与展示：接受指导教师的课程设计答辩。学生讲撰写课程设计报告制作成答辩PPT，接受全体同学和指导教师的课程设计答辩。对完成制作的课程设计实物进行功能演示和指标测试验证。

成绩评定：

按照教学流程和考核要求各个环节进行。

- 方案是否合理：能否实现指标，占20%。

- 计算机仿真结果正确，符合设计要求，达到设计要求的精度，占20%

- 答辩过程表达是否正确清晰流畅；回答问题是否正确。占20%

- 实际电路能达到设计要求。20%

（6）总结报告的质量：文章是否符合要求，工作原理的说明是否准确，打印合排版是否清晰，占20%。

八、课程资源

《电子技术基础实验及课程设计》安兵菊 主编 机械工业出版社

《电子技术基础》模拟部分 康华光 高等教育出版社

《电子技术基础》数字部分 康华光 高等教育出版社

www.ti.com   查数据手册

www.21ic.com